附件1：

| 1 | 三线摆测量仪 | 单杆型： 本仪器采用三线摆法测定刚体的转动惯量，并验证平行轴定理。采用光电门计时、计数。 转动角度：5°~15°； 计时次数0~99次可随意设置； 计时范围：0~100s，精度1ms，采用0.8吋LED显 示，读数清晰； 上、下圆盘均用铝合金材料。 龙门架型： 机架、上、下圆盘等均用镀铬钢质材料待测园环、小圆柱略大于单杆式； 数字毫秒计通用； 二个水准器分别安装在上下圆盘上。 | 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 空气比热容仪 | 钢球在特定的气体容器中做简谐振动，用累积计时法，精确测定振动周期，在近似绝热状态，计算气体比热容比r。 1、整体机架，便于实验管理与使用安全； 2、容器容积：2450～2510ml； 3、不锈钢球直径：14.00mm±0.01mm，不生锈不变形； 4、采用光电门计时装置，计时次数0～99次可随意设置； 5、计时范围：0～100s，精度1ms，采用0.8 LED显示，读数清晰； 6、测量结果相对误差：≤5%。仪器由容器支架、计时计数毫秒计组成。 | 20 |
| 3 | 超声声速测量 | 测量介质：空气，液体，固体，压电换能器谐振频率：35±3KHz；测量距离：350mm，数显尺及游标尺二种方法读数，分辨率0.01mm；测量方法：驻波法，相位法，时差法；储液槽与测试架可脱卸，方便液体的存放；两队压电换能测量，一堆测量空气，液体介质，另一对测量固体介质（并含有固体介质无须另配）；专用信号源：频率35KHz-50KHz连续可调最大，功率10W,测量介质切换，空气，液体，固体 | 20 |
| 4 | 霍尔效应测磁场 | 稳压恒流源电流：单个圆线圈 0~0.900A ， 串联时 0~0.400A 连续可调； 磁场测试架机械结构：右线圈的位置可以移动使： d=R、d=R/2、d=2R； 测试传感器调节范围： 轴向:±12.0cm，径向:±6.0cm； 线圈参数：匝数：每个400匝，线圈平均半径R=0.100m； 95A集成霍尔传感器； 微特斯拉计显示精度：±1μT，分辨率：1μT； 电流表显示精度：±2mA。 | 20 |