附件1：

| 示波器、信号源 | 1 | 示波器 | 1. 带宽 ：50 MHz；2. 存储深度： 1M采样点（单通道） 500K采样点（双通道）；3. 通道： 双通道 ＋ 外触发；4. 实时采样率： 1 GSa/s（单通道）500MSa/s（双通）；5. 等效采样率： 25 GSa/s；6. 上升时间： 5ns；7. 输入阻抗： 1 MΩ ¦¦ 15 pF，50 Ω；8. 时基范围 ：2 ns/div 至 50 s/div；9. 李萨如图形： 带宽50MHz，相位差 ± 3°；10. 触发模式： 边沿、视频、脉宽、斜率、交替；11. 触发源： CH1，CH2，Ext，Ext/5，AC Line；12. 垂直灵敏度： 2 mV/div 至 10 V/div；13. 垂直分辨率： 8位；14. 输入耦合： 直流、交流、接地；15. 最大输入电压： 300 V (DC + AC 峰值)；16. 滚动范围： 500 ms/div 至 50 s/div；17. 自动测量： 峰峰值、幅值、最大值、最小值、顶端值、底端值、平均值、均方根值、过冲、预冲、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟1→2 、延迟1→2 的测量；18. 光标测量： 手动模式、追踪模式和自动测量模式；19. 数学运算： ＋，－，×，FFT；20. 存储 内置：10组波形、10组设置 ｜ USB：位图存储、CSV存储、波形设置；21. 接口： USB Device，USB Host，RS-232，P/F Out (Isolated)；22. 显示： 64K色TFT彩色液晶，320 x 234；23. 电源： 全球通用，100 – 240 V / 50 W 最大值。 标准配置： 1. 数字示波器主机一台（已经调试好）；2. 电源线一根；3. 探头二根；4. 用户手册＋产品保修卡 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 模拟示波器 | 垂直工作方式：CH1 频 带 宽 度：DC：0~10MHZ 上 升 时 间：35nS 垂直偏转系数：5mV/div~5V/div 扫描偏转系数：0.2s/div~0.1μs/div 触 发 方 式：自动、常态、TV同步 有X-Y功能 外触发功能 精 度：±3% 外形尺寸： 200（H）╳140（W）╳300（D) |
|  | 3 | 信号源 | 1. 直接数字频率合成技术（DDS），得到精确、稳定、低失真的输出信号 2. 双通道输出，可实现通道耦合，通道复制 3. 100MSa/s采样率 4.输出5种基本波形，内置48种任意波形 5.可编辑输出14 bit、4 kpts点的用户自定义任意波形 6. 具有丰富的调制功能，输出各种调制波形：调幅（AM）、调频（FM）、调相（PM）、二进制频移键控（FSK）、线性和对数扫描（Sweep）及脉冲串（Burst）模式 7. 丰富的输入输出：外接调制源，外接基准10MHz时钟源，外触发输入，波形输出，同步信号输出 8.支持即插即用USB存储设备，并可通过USB存储设备存储、读取波形配置参数及用户自定义任意波形，以及进行软件升级。 9. 标准配置接口：USB Host&Device 10.图形化界面可以对信号设置进行可视化验证 11.中英文嵌入式帮助系统。 |
|  | 4 | 弗兰克-赫兹实验 | 充氩夫兰克-赫兹管（无需加热），点测谱峰（谷）数≥8，示波器观测谱峰（谷）数≥7，实验面板图示法表示，5块LED数字面板尽数显示实验参数，各参数表头独立，无需切换，清晰直观、简单便利、稳定可靠，手动、半自动实验方式齐全。 |